SISTEMA DE CONTROLE DOS CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO

ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO/PAVTO DO MÊS SETEMBRO 2005.

Prezados Senhores

As tabelas abaixo transcritas se referem aos custos unitários básicos de construção (M²) calculadas conforme a Lei 4.591 de 16/12/64 e o disposto no Projeto de Emenda NBR 12721/1999 da ABNT.

Na formação destes custos unitários básicos, não foram considerados os seguintes itens, que deverão ser levados em conta na determinação dos preços por M² de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações especiais, elevadores, instalações de incêndio, ar-condicionado, calefação, telefone interno, fogões, aquecedores, "playgrounds", equipamentos de garagem, etc; obras complementares de terraplanagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc; despesas com instalação, funcionamento e regulamentação de condomínio, além de outros serviços especiais; impostos e taxas, projetos incluindo despesas com corretagem e publicidade; entre outros,

RESIDENCIAL

| Nº Quartos | 2 |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| H01 | 829,69 | 950,76 | 1027,67 | 701,48 | 797,53 | 866,81 |
| H04 | 614,41 | 724,87 | 873,47 | 546,08 | 636,09 | 751,73 |
| H08 | 603,33 | 713,97 | 854,91 | 526,04 | 618,62 | 734,08 |
| H12 | 586,83 | 700,55 | 839,24 | 515,71 | 609,85 | 723,64 |
| H16 | 604,43 | 721,56 | 864,42 | 531,19 | 628,15 | 745,35 |
| H20 | 622,04 | 742,58 | 889,59 | 546,66 | 646,44 | 767,05 |

COMERCIAL (ANDARES LIVRES)

| Pvto | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| CL | 432,22 | 497,30 | 632,20 | 483,15 | 547,90 | 682,57 | 440,62 | 502,17 | 627,68 | 423,35 | 485,60 | 602,80 |

COMERCIAL SALAS E LOJAS

| Pvto | 4 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padrão | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto | Baixo | Normal | Alto |
| CS | 467,95 | 532,66 | 681,41 | 513,96 | 576,24 | 723,78 | 472,73 | 531,04 | 671,06 | 456,02 | 513,44 | 648,00 |

H8-2N

Nº Índice:  311,62     (Base Ago/94 = 100)

Variação Global:  0,04

Variação Mão de Obra:  0,00

Variação Material:  0,07

Elaboração – Assecon / Sinduscon TAP

GALPÃO INDUSTRIAL E CASA POPULAR

| CG | CPIQ |
| --- | --- |
| 292,83 | 479,20 |